👓 المكونات الأساسية

| المكوّن | الوظيفة |
| --- | --- |
| ESP32-S3-CAM N16R8 | المتحكم الرئيسي + Wi-Fi/Bluetooth + الكاميرا |
| Camera OV2640 | تصوير البيئة وإرسال الـFrames لـEDITH |
| INMP441 Microphone | التقاط صوت المستخدم والأوامر الصوتية |
| OLED 0.96" 128×64 | شاشة HUD تجريبية لعرض معلومات EDITH |
| Mini Speaker 8Ω | تشغيل ردود EDITH الصوتية والتنبيهات |
| Li-ion Battery | مصدر الطاقة |
| TP4056 | شحن وحماية البطارية |
| Power Switch | تشغيل وإيقاف النظارة |
| Wires / Jumper Wires | التوصيلات |
| Glasses Frame | جسم النظارة وتركيب المكونات |

🧠 أهم قطعة

ESP32-S3-CAM N16R8 هي أهم جزء في الـPrototype:

👓 EDITH

│

┌────────▼────────┐

│  ESP32-S3-CAM   │

├─────────────────┤

│ Camera          │

│ Wi-Fi           │

│ Bluetooth       │

│ Processing      │

└───────┬─────────┘

│

Wi-Fi

│

▼

💻 EDITH Server

│

┌────────┼────────┐

│        │        │

AI      Vision   Memory

│        │        │

└────────┼────────┘

│

▼

👓 HUD

🔧 المكونات الإضافية التي أنصح بها

لو هتبدأ تصنيعها فعليًا، أضف:

- Li-Po 3.7V 1000–1500mAh صغيرة

- TP4056 مع حماية

- 3.3V regulator إذا احتاج تصميم الطاقة

- Push button للأوامر

- LED صغير لحالة الجهاز

- microSD اختياري لتخزين الصور/Logs محليًا

- Small perfboard/PCB لترتيب التوصيلات

- 3D-printed glasses frame أو إطار نظارة سميك لتركيب الإلكترونيات